1. Análisis de circuitos eléctricos

Debes aprender qué significan estos conceptos:

- Corriente eléctrica (I): Es el flujo de cargas eléctricas que circula por un conductor.

  - Unidad: amperio (A)

  - Se mide con un amperímetro.

- Resistencia eléctrica (R): Es la oposición que presenta un material al paso de la corriente.

  - Unidad: ohmio (Ω)

  - Se mide con un ohmímetro o multímetro.

- Potencial eléctrico o voltaje (V): Es la diferencia de energía eléctrica entre dos puntos de un circuito.

  - Unidad: voltio (V)

  - Se mide con un voltímetro.

- Potencia eléctrica (P): Es la rapidez con la que se consume o transforma la energía eléctrica.

  - Unidad: vatio o watt (W)

  - Se calcula con:

P=V⋅I

- Energía eléctrica (E): Es la cantidad total de energía consumida o producida durante un tiempo.

  - Unidad: joule (J) o kilovatio-hora (kWh)

  - Se calcula como:

E=P⋅t

2. Aplicación de las leyes de Ohm y Joule

Estas leyes permiten resolver problemas de circuitos eléctricos sencillos.

Ley de Ohm

Relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia:

V=I⋅R

Vs

V

R

Ω

I=VsR=12.0 V6.0 Ω=2.00 A

Vs = 12.0 V+-R = 6.0 ΩI = 2.00 A

Permite calcular cualquiera de las tres magnitudes si se conocen las otras dos.

Ejemplo:
Si una resistencia de 10 Ω está conectada a una batería de 20 V:

I=VR=2010=2A

La corriente que circula es de 2 amperios.

Ley de Joule

Explica cómo la energía eléctrica se transforma en calor cuando la corriente pasa por una resistencia.

P=I2R

También puede expresarse como:

P=V2R

Ejemplo cotidiano:
Una estufa eléctrica, una plancha o un calentador convierten energía eléctrica en calor siguiendo esta ley.

Las principales magnitudes eléctricas y sus unidades de medida son:

| Magnitud | Símbolo | Unidad de medida | Símbolo de la unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensidad de corriente eléctrica | I | Amperio | A |
| Resistencia eléctrica | R | Ohmio | Ω |
| Voltaje o diferencia de potencial | V | Voltio | V |
| Potencia eléctrica | P | Vatio (Watt) | W |

Ejemplos

- Intensidad (I): 2 A, 5 A, 10 A

  - Indica cuánta corriente circula por el circuito.

- Resistencia (R): 10 Ω, 50 Ω, 100 Ω

  - Indica la oposición al paso de la corriente.

- Voltaje (V): 12 V, 120 V, 220 V

  - Indica la fuerza que impulsa a los electrones a moverse.

- Potencia (P): 60 W, 100 W, 1500 W

  - Indica la rapidez con la que se consume o transforma la energía eléctrica.

Instrumentos de medición

| Magnitud | Instrumento |
| --- | --- |
| Intensidad (A) | Amperímetro |
| Resistencia (Ω) | Ohmímetro |
| Voltaje (V) | Voltímetro |
| Potencia (W) | Vatímetro |
| Todas las anteriores | Multímetro (según la función seleccionada) |

Regla para recordar

- A → Amperio → Intensidad

- Ω → Ohmio → Resistencia

- V → Voltio → Voltaje

- W → Watt/Vatio → Potencia

Consejo: Antes de calcular, identifica qué datos te dan:

- Si te dan corriente (I) y resistencia (R) → usa P=I2R.

- Si te dan voltaje (V) y resistencia (R) → usa P=V2R.

Ejercicios de Potencia Eléctrica (Selección Múltiple)

Aplica las fórmulas:

P=I2R

y

P=V2R

1. Una resistencia de 10 Ω conduce una corriente de 2 A. ¿Cuál es la potencia?

A) 20 W
B) 30 W
C) 40 W
D) 50 W

2. Una resistencia de 5 Ω conduce una corriente de 3 A. ¿Cuál es la potencia?

A) 45 W
B) 15 W
C) 25 W
D) 35 W

3. Por una resistencia de 8 Ω circula una corriente de 4 A. ¿Cuál es la potencia?

A) 64 W
B) 96 W
C) 128 W
D) 256 W

4. Una resistencia de 12 Ω está conectada a un voltaje de 24 V. ¿Cuál es la potencia?

A) 36 W
B) 48 W
C) 60 W
D) 72 W

5. Una resistencia de 6 Ω está conectada a un voltaje de 18 V. ¿Cuál es la potencia?

A) 36 W
B) 48 W
C) 54 W
D) 72 W

6. Una resistencia de 20 Ω está conectada a un voltaje de 40 V. ¿Cuál es la potencia?

A) 60 W
B) 70 W
C) 80 W
D) 90 W

7. Una plancha eléctrica tiene una resistencia de 15 Ω y circula una corriente de 5 A. ¿Cuál es la potencia?

A) 225 W
B) 300 W
C) 375 W
D) 450 W

8. Un foco tiene una resistencia de 30 Ω y está conectado a 120 V. ¿Cuál es la potencia?

A) 360 W
B) 420 W
C) 480 W
D) 540 W

9. Una resistencia de 25 Ω conduce una corriente de 2.5 A. ¿Cuál es la potencia?

A) 125 W
B) 156.25 W
C) 175 W
D) 200 W

10. Un calentador eléctrico tiene una resistencia de 50 Ω y está conectado a 220 V. ¿Cuál es la potencia?

A) 968 W
B) 880 W
C) 920 W
D) 1000 W

Respuestas

| Ejercicio | Respuesta |
| --- | --- |
| 1 | C) 40 W |
| 2 | A) 45 W |
| 3 | C) 128 W |
| 4 | B) 48 W |
| 5 | C) 54 W |
| 6 | C) 80 W |
| 7 | C) 375 W |
| 8 | C) 480 W |
| 9 | B) 156.25 W |
| 10 | A) 968 W |

Recordatorio rápido

- Si buscas Voltaje (V) → multiplica: V = I × R

- Si buscas Corriente (I) → divide: I = V ÷ R

- Si buscas Resistencia (R) → divide: R = V ÷ I

1. Calcular el voltaje

Una resistencia de 8 Ω es recorrida por una corriente de 3 A. ¿Cuál es el voltaje?

A) 11 V
B) 24 V
C) 28 V
D) 32 V

2. Calcular la corriente

Un circuito tiene un voltaje de 24 V y una resistencia de 6 Ω. ¿Cuál es la corriente?

A) 2 A
B) 3 A
C) 4 A
D) 5 A

3. Calcular la resistencia

Una lámpara funciona con 120 V y consume una corriente de 2 A. ¿Cuál es su resistencia?

A) 40 Ω
B) 50 Ω
C) 60 Ω
D) 70 Ω

4. Calcular el voltaje

Por una resistencia de 15 Ω circula una corriente de 4 A.

A) 45 V
B) 50 V
C) 60 V
D) 75 V

5. Calcular la corriente

Un calentador está conectado a 220 V y tiene una resistencia de 44 Ω.

A) 3 A
B) 4 A
C) 5 A
D) 6 A

6. Calcular la resistencia

Una batería de 12 V suministra una corriente de 0.5 A.

A) 18 Ω
B) 24 Ω
C) 30 Ω
D) 36 Ω

7. Calcular el voltaje

Una resistencia de 25 Ω conduce una corriente de 2 A.

A) 25 V
B) 40 V
C) 50 V
D) 75 V

8. Calcular la corriente

Un circuito posee un voltaje de 90 V y una resistencia de 30 Ω.

A) 2 A
B) 3 A
C) 4 A
D) 5 A

9. Calcular la resistencia

Un motor opera con 240 V y consume 8 A.

A) 20 Ω
B) 25 Ω
C) 30 Ω
D) 35 Ω

10. Calcular el voltaje

Por una resistencia de 50 Ω circula una corriente de 1.5 A.

A) 65 V
B) 70 V
C) 75 V
D) 80 V

Respuestas

| Ejercicio | Respuesta |
| --- | --- |
| 1 | B) 24 V |
| 2 | C) 4 A |
| 3 | C) 60 Ω |
| 4 | C) 60 V |
| 5 | C) 5 A |
| 6 | B) 24 Ω |
| 7 | C) 50 V |
| 8 | B) 3 A |
| 9 | C) 30 Ω |
| 10 | C) 75 V |

Ejercicios de Potencia Eléctrica (P = V · I)

Aplica la fórmula:

P=VI

Donde:

- P = Potencia (W)

- V = Voltaje (V)

- I = Corriente (A)

1. Una lámpara funciona con 120 V y consume 2 A. ¿Cuál es su potencia?

A) 120 W
B) 180 W
C) 240 W
D) 360 W

2. Un televisor opera con 110 V y consume 3 A. ¿Cuál es su potencia?

A) 220 W
B) 330 W
C) 440 W
D) 550 W

3. Una plancha eléctrica trabaja con 220 V y consume 5 A. ¿Cuál es su potencia?

A) 880 W
B) 990 W
C) 1100 W
D) 1210 W

4. Un cargador utiliza 12 V y consume 2 A. ¿Cuál es su potencia?

A) 12 W
B) 18 W
C) 24 W
D) 36 W

5. Un motor recibe 240 V y consume 10 A. ¿Cuál es su potencia?

A) 2000 W
B) 2200 W
C) 2400 W
D) 2600 W

6. Un calentador opera con 120 V y consume 15 A. ¿Cuál es su potencia?

A) 1600 W
B) 1700 W
C) 1800 W
D) 1900 W

7. Una resistencia consume una corriente de 4 A y está conectada a 50 V. ¿Cuál es la potencia?

A) 100 W
B) 150 W
C) 200 W
D) 250 W

8. Una batería entrega 24 V a un dispositivo que consume 8 A. ¿Cuál es la potencia?

A) 168 W
B) 192 W
C) 216 W
D) 240 W

9. Un equipo electrónico funciona con 48 V y consume 6 A. ¿Cuál es la potencia?

A) 248 W
B) 268 W
C) 288 W
D) 308 W

10. Una bomba de agua trabaja con 220 V y consume 12 A. ¿Cuál es la potencia?

A) 2420 W
B) 2640 W
C) 2860 W
D) 3080 W

Respuestas

| Ejercicio | Respuesta |
| --- | --- |
| 1 | C) 240 W |
| 2 | B) 330 W |
| 3 | C) 1100 W |
| 4 | C) 24 W |
| 5 | C) 2400 W |
| 6 | C) 1800 W |
| 7 | C) 200 W |
| 8 | B) 192 W |
| 9 | C) 288 W |
| 10 | B) 2640 W |

Recordatorio

Si buscas la potencia, multiplica:

Potencia = Voltaje × Corriente

Por ejemplo:

P=220V×5A=1100W

Voltios × Amperios = Watts.

La resistencia equivalente se calcula de manera diferente según si las resistencias están conectadas en serie o en paralelo.

1. Resistencias en serie

Las resistencias están conectadas una después de otra, formando un único camino para la corriente.

Fórmula

RT=R1+R2+R3+⋯

Donde:

- RT= Resistencia total o equivalente

- R1,R2,R3= Resistencias individuales

Ejemplo

Si tienes:

- R1=10 Ω

- R2=20 Ω

- R3=30 Ω

Entonces:

RT=10+20+30
RT=60 Ω

Resultado: 60 Ω

2. Resistencias en paralelo

Las resistencias están conectadas entre los mismos dos puntos del circuito, por lo que la corriente se divide entre ellas.

Fórmula general

1RT=1R1+1R2+1R3+⋯

Ejemplo

Si:

- R1=6 Ω

- R2=3 Ω

Entonces:

1RT=16+13
1RT=16+26
1RT=36
1RT=12
RT=2 Ω

Resultado: 2 Ω

Ejercicios de Resistencia Equivalente (Serie y Paralelo)

1. Resistencias en serie

Tres resistencias de 5 Ω, 10 Ω y 15 Ω están conectadas en serie. ¿Cuál es la resistencia total?

A) 20 Ω
B) 25 Ω
C) 30 Ω
D) 35 Ω

2. Resistencias en serie

Dos resistencias de 12 Ω y 8 Ω están conectadas en serie. ¿Cuál es la resistencia equivalente?

A) 20 Ω
B) 18 Ω
C) 16 Ω
D) 14 Ω

3. Resistencias en serie

Tres resistencias de 4 Ω, 6 Ω y 10 Ω están conectadas en serie.

A) 18 Ω
B) 20 Ω
C) 22 Ω
D) 24 Ω

4. Resistencias en paralelo

Dos resistencias de 6 Ω y 3 Ω están conectadas en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente?

A) 1 Ω
B) 2 Ω
C) 3 Ω
D) 4 Ω

5. Resistencias en paralelo

Dos resistencias de 10 Ω y 10 Ω están conectadas en paralelo.

A) 2 Ω
B) 5 Ω
C) 10 Ω
D) 20 Ω

6. Resistencias en paralelo

Dos resistencias de 20 Ω y 30 Ω están conectadas en paralelo.

A) 10 Ω
B) 12 Ω
C) 15 Ω
D) 18 Ω

7. Resistencias en serie

Cuatro resistencias de 2 Ω, 3 Ω, 5 Ω y 10 Ω están conectadas en serie.

A) 18 Ω
B) 20 Ω
C) 22 Ω
D) 25 Ω

8. Resistencias en paralelo

Dos resistencias de 8 Ω y 24 Ω están conectadas en paralelo.

A) 4 Ω
B) 6 Ω
C) 8 Ω
D) 12 Ω

9. Resistencias en paralelo

Dos resistencias de 15 Ω y 60 Ω están conectadas en paralelo.

A) 10 Ω
B) 12 Ω
C) 15 Ω
D) 20 Ω

10. Circuito mixto

Dos resistencias de 10 Ω y 20 Ω están en serie. El conjunto tiene una resistencia equivalente de:

A) 15 Ω
B) 20 Ω
C) 25 Ω
D) 30 Ω

Respuestas

| Ejercicio | Respuesta |
| --- | --- |
| 1 | C) 30 Ω |
| 2 | A) 20 Ω |
| 3 | B) 20 Ω |
| 4 | B) 2 Ω |
| 5 | B) 5 Ω |
| 6 | B) 12 Ω |
| 7 | B) 20 Ω |
| 8 | B) 6 Ω |
| 9 | B) 12 Ω |
| 10 | D) 30 Ω |